附件

采购清单及技术要求

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播智能主机 |  | ★a.有5套以上定时方案，每套定时方案至少有300个定时点，按7天循环。每个定时点可控制分区的音源选择、钟声、内部MP3、内置AM/FM、外部4种周边音源（CD、调谐器、卡座、MP3节目播放器），不少于5套定时方案可方便切换； ★b.不少于八路普通音源输入，内置MP3、AM/FM收音，区分第一优先功能、第二优先功能、第三优先功能，不少于二十路输出的大型音频矩阵； ★c.通过局域网接口能外接电脑通过软件对主机进行控制，配套有远程控制软件；（实现电脑远程设置定时、定点、定节目自动播放） 1.能通过9针口连接扩展远程寻呼话筒； 2.所有定时程序可随时简易的手动干预； ★d.可实时监听各分区，带音量调节功能（数字音量调节）； 3.采用高性能处理器、数字矩阵、数字音量控制、数字均衡器，7英寸以上触摸彩屏控制； 4.带3种以上钟声信号输出功能（机械音量调节）； 5.带电话分区寻呼功能（机械音量调节，具备全区寻呼、自选寻呼、编组寻呼等功能）； ★e.可定时控制外部音源的播放状态； 6.具有触摸屏触摸点校准功能； 7.不少于二十路输入信号数字音量调节功能，可远程控制； 8.不少于二十路分区输出数字音量调节功能，可远程控制。 | 台 | 1 | 广播系统配套及组成 |
| 2 | 分区寻呼筒 |  | 9.可遥控10台分区寻呼器，自带1只话筒，外加1个线路输入口内置钟声发生器具有默音功能。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 专业CD播放器 |  | 10.CD/ MP3/VCD/DVD/WAV播放功能； 11.动态VDF显示； 12.具有曲目直选功能； 13.具有通电后自动播放功能； 14.频率响应15Hz-25kHz（±3db）； 15.音噪比不超过100db； 16.动态范围不超过100db； 17.谐波失真不超过0.005%。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 专业电源控制器 |  | 18.按顺序开启或关闭受控设备的电源。可以通过定时器自动控制或人工控制。插座总容量在4kVA以上，15个以上通道，220V、10A每通道。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 主/备功放自动切换器 |  | 19.能自动发现音频功放故障并在“主动放”和“备用功放”之间实现自动切换； 20.具有不少于3个完全相同的独立通道，每个通道均能完成主/备功放之间自动检测与自动切换； 21.兼有手动主/备切换功能、3组以上可控通道； 22.输入检测时间常数不超过120ms； 23.输出检测时间常数不超过120ms； 24.巡回检测周期不超过550ms，巡回不少于6次。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 前置放大器 |  | 25.不少于4个话筒输入口，不少于2个辅助输入口，2个紧急输入口，2个辅助输入口； 26.两级优先默音功能； 27.各通道独立音量控制； 28.高音和低音音调控制； 29.不少于4单位LED电平表，便于监察工作状态； 30.支持钟声输出； 31.信噪比：MIC：不超过90db，AUX：不超过90db。 | 台 | 3 |  |
| 7 | 1000W纯后级广播功放 |  | 32.不小于5单位LED显示器，作状态显示； 33.输出短路保护并示警； 34.信噪比：不大于100db； 35.阻尼系数：不超过200:1。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 1500W纯后级广播功放 |  | 36.不小于5单位LED显示器，作状态显示； 37.具备RCA插口和XLR插口可供方便地实现环接； 38.输出短路保护并示警； 39.信噪比：大于90db； 40.阻尼系数：不超过200:1； 41.共模抑制：不小于90db。 | 台 | 3 |  |
| 9 | 主机 |  | 42.带不少于1T音源音色+Waves效果器 | 台 | 1 | 录音棚专用录音设备及组成 |
| 10 | 显示器 |  | 43.不小于24寸，含专业录音软件1套 | 台 | 2 |  |
| 11 | 录音棚工作台 |  | 44.长度不超过1.9米 | 张 | 1 |  |
| 12 | MIDI键盘 |  | 45.不少于85键半配重 | 个 | 1 |  |
| 13 | 软件控制器台 |  | 46.不少于6路 | 台 | 1 |  |
| 14 | 电容录音话筒 |  |  | 只 | 2 |  |
| 15 | 小振膜乐器话筒 |  |  | 对 | 1 |  |
| 16 | 话筒放大器 |  | 47.双通道 | 台 | 1 |  |
| 17 | 话筒放大器 |  | 48.8通道 | 台 | 1 |  |
| 18 | 声卡 |  |  | 台 | 1 |  |
| 19 | 对讲监听控制器 |  |  | 台 | 1 |  |
| 20 | 监听音箱 |  |  | 只 | 2 |  |
| 21 | 监听耳机 |  |  | 个 | 2 |  |
| 22 | 歌手监听耳机 |  |  | 只 | 4 |  |
| 23 | 耳分 |  | 49.12路 | 台 | 1 |  |
| 24 | 耳分支架 |  |  | 个 | 1 |  |
| 25 | 机架耳朵 |  |  | 个 | 1 |  |
| 26 | 话筒架 |  |  | 个 | 4 |  |
| 27 | 谱架 |  |  | 个 | 6 |  |
| 28 | 延音踏板 |  |  | 个 | 6 |  |
| 29 | 适配线材 |  |  | 套 | 1 |  |
| 30 | 手持式摄录一体机 |  | ★f.4K清晰度；内置麦克风；600万以上像素；15-30倍变焦；面部自动对焦 | 台 | 1 | 摄像机及配套 |
| 31 | 存储卡 |  | 50.内存≥128G | 个 | 2 |  |
| 32 | 无线麦 |  |  | 对 | 2 |  |
| 33 | 摄像机三脚架 |  |  | 个 | 1 |  |
| 34 | 读卡器 |  |  | 个 | 1 |  |
| 35 | 备用电池 |  |  | 块 | 1 |  |
| 36 | HDMI数据传输线 |  |  | 根 | 2 |  |
| 37 | 摄像机包 |  |  | 个 | 1 |  |
| 38 | 补光套灯 |  |  | 套 | 1 |  |
| 39 | 直播采集卡 |  |  | 个 | 2 |  |
| 40 | 提词器 |  |  | 个 | 1 |  |
| 41 | 单反数码照相机 |  | ★g.全画幅CMOS传器；有效像素≥3040万；全像素双核RAW；感光度≥32000；高密度网状阵列自动对焦；高光学取景器视野率；触摸屏显示器 | 台 | 1 | 照相机及配套 |
| 42 | 电池充电器 |  |  | 个 | 1 |  |
| 43 | 备用电池 |  |  | 个 | 1 |  |
| 44 | 高速存储卡 |  | 51.内存≥128G | 张 | 2 |  |
| 45 | 读卡器 |  |  | 个 | 1 |  |
| 46 | 遮光罩 |  |  | 个 | 1 |  |
| 47 | 三脚支架 |  |  | 个 | 1 |  |
| 48 | HDMI高清线 |  | 52.3米 | 根 | 1 |  |
| 49 | USB接口数据线 |  |  | 根 | 1 |  |
| 50 | 连接线保护器 |  |  | 1 | 个 |  |
| 51 | 相机宽背带 |  |  | 1 | 个 |  |
| 52 | 相机包 |  |  | 1 | 个 |  |
| 53 | 相机双肩包 |  |  | 1 | 个 |  |
| 54 | 便携补光灯 |  |  | 2 | 个 |  |
| 55 | UV镜 |  |  | 1 | 个 |  |
| 56 | 柔光镜 |  |  | 1 | 个 |  |
| 57 | 偏光镜 |  |  | 1 | 个 |  |
| 58 | VL0G支架 |  |  | 1 | 个 |  |
| 59 | U形稳定器 |  |  | 1 | 个 |  |
| 60 | 单反快门线 |  |  | 1 | 根 |  |
| 61 | 超广角镜头 |  |  | 1 | 个 |  |
| 62 | 广角镜头 |  |  | 1 | 个 |  |
| 63 | 标准镜头 |  |  | 1 | 个 |  |
| 64 | 中焦镜头 |  |  | 1 | 个 |  |
| 65 | 长焦镜头 |  |  | 1 | 个 |  |
| 66 | 超长焦镜头 |  |  | 1 | 个 |  |
| 67 | 微距镜头 |  |  | 1 | 个 |  |
| 68 | 鱼眼镜头 |  |  | 1 | 个 |  |
| 69 | 移轴镜头 |  |  | 1 | 个 |  |
| 70 | 清洁套装 |  |  | 1 | 套 |  |
| 71 | 相机专用遮阳雨伞 |  |  | 1 | 把 |  |
| 72 | 柔光伞 |  |  | 1 | 把 |  |
| 73 | GPU服务器工作站 |  | ★h.2颗处理器、32G以上内存(可拓展不少于20个内存插槽)、512G以上固态硬盘(可拓展不少于7个硬盘位)、2个千兆网口、1个IPMI远程管理端口。 | 套 | 1 | 图形工作站及配套 |
| 74 | 显示器 |  | 需预装系统 | 台 | 1 |  |
| 75 | 键盘 |  |  | 个 | 1 |  |
| 76 | 鼠标 |  |  | 个 | 1 |  |
| 77 | 磁盘矩阵 |  | ★i.12盘位；22T以上存储空间；8核16线程CPU；64-bitCPU架构；系统内存32GB以上；含2个RJ-45 1GbE接口；2个SFP+10GbE接口。 | 套 | 1 | 磁盘矩阵 |
| 78 | 监控设备 |  | ★j.半球机；300万以上像素；不低于9mm焦距；智能夜视功能；高清录音；智能补光；视频保存90天以上；网线供电。 | 套 | 14 | 监控系统及配套 |
| 79 | 录像机 |  | 53.内存≥40T | 个 | 1 |  |
| 80 | 网线 |  | 54.超六类万兆 | 米 | 400 |  |
| 81 | 水晶头 |  |  | 个 | 50 |  |